МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОРЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ (ФИЛИАЛ)

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАЗРАБОТКА

по теме «ДЕТАЛИРОВАНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА»

дисциплина ОП.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

специальность 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»

Специалист высшей категории,

преподаватель-методист

Пинчук Надежда Кузьминична

г.Горловка 2025

Методическая разработка открытого занятия по теме «Деталирование сборочного чертежа» выполнена Пинчук Надеждой Кузьминичной, специалистом высшей категории, преподавателем-методистом Горловского техникума (филиал) ФГБОУ ВО  «Донецкий государственный университет», 2025г.

Изложена методика проведения комбинированного онлайн занятия, направленного на получение знаний и закрепление навыков  студентами  по теме «Деталирование сборочного чертежа». Практическая часть занятия - выполнение графической работы №9 «Выполнение эскизов деталей по сборочному чертежу».

Для преподавателей дисциплины «Инженерная графика» среднего профессионального образования.

Рецензенты:

Макиенко Е.А. – преподаватель квалификационной категории «специалист высшей категории», ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства»

Ярошенко Ю.И. - специалист высшей категории  Горловского техникума (филиал) ФГБОУ ВО  «Донецкий государственный университет

Рассмотрено и утверждено

на заседании цикловой комиссии

машиностроительных дисциплин

Протокол № 2 от 7.10. 2025г.

Председатель цикловой комиссии

Защиты в чрезвычайных ситуациях                                    Ю.И.Ярошенко

СОДЕРЖАНИЕ

- Аннотация                                                                                                  4

- Пояснительная записка                                                                            5

3  Методические  рекомендации  по  организации  и

проведению  учебного  занятия                                                                 6

4  Структура занятия                                                                                       8

4.1  План занятия                                                                                         9

4.2  Содержание и ход занятия                                                                 11

5  Заключение                                                                                                18

6  Список используемых источников                                                          20

7  Приложения:                                                                                              21

7.1  Приложение А: Презентация «Фронтальный опрос» на диске

7.2  Приложение  Б: Презентация «Деталирование сборочного чертежа» на диске

АННОТАЦИЯ

Работа техников-электриков на любом производстве сводится к поддержке в работоспособном и безопасном состоянии обслуживающих электрических сооружений, электрооборудования, электрических осветительных и силовых сетей, электромеханического оборудования, устройства сигнализации и автоматики, точного и силового оборудования.

Прогресс в науке и технике постоянно направлен на применение новых технологических процессов, нового оборудования во всех направлениях промышленности, бытового оборудования, энергетике, реализации целого комплекса мероприятий относительно экономии энергоресурсов. Все это требует соответствующей подготовки человеческих ресурсов, глубинного освоения свойств технического оборудования, и целевого применения отдельных видов оборудования с целью наиболее эффективного использования электроэнергии и современных методов контроля технологических процессов.

Для современного процесса эксплуатации технического оборудования важным является правильный выбор тех или иных типов механических устройств в зависимости от их технических характеристик. Эти характеристики должны знать будущие спасатели, а также они должны уметь использовать нужные устройства и характеристики двигателей при их применении в необходимых условиях производства.

Положение в нашей стране требует от каждого педагога решения одной очень важной задачи – подготовки к жизни творчески мыслящих, предприимчивых, инициативных людей, способных найти свое место в обществе.

Изучив данную тему, будущие специалисты смогут иметь практический опыт выполнения чертежей по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту механического оборудования. Научатся подбирать технологическое оборудование для ремонта машин; проводить анализ неисправностей оборудования; осуществлять технический контроль при эксплуатации механического оборудования.

пояснительная записка

В методической разработке предлагается структура открытого занятия по дисциплине «Инженерная графика» для студентов специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», которое проводится в виде практическогозанятия во время которого студенты получают новые знания и закрепляют уже имеющиеся знания и практические навыки по инженерной графике.

Целью практического занятия является изучение, понимание и вычерчивание контуров технических деталей. Задачей занятия является выполнение эскизов деталей по уже готовому сборочному чертежу. Изучаемая тема дает возможность студентам в полной мере применять теоретические знания и практические навыки при дальнейшем изучении специальных дисциплин, выполнении курсовых и дипломных проектов и во время работы на предприятии. Методической целью является усовершенствование методики проведения практического занятия с элементами инновационных компьютерных технологий по выполнению технических чертежей и эскизов деталей.

Дидактической задачей данной методической разработки является мотивация и стимулирование деятельности студентов, целевая установка на получение необходимых знаний для будущей профессии, формирование новых понятий.

Во время проведения занятия применяются разные методы и формы активизации познавательной деятельности студентов: проводится углубленный фронтальный опрос по ранее изученным темам черчения с  использованием компьютерных  видео презентаций, практическое закрепление  теоретических знаний по  темам: Линии чертежа. Шрифты. Масштабы. Оформление основной надписи чертежа. Эскизы деталей. Среди проблем, решение которых влияет на повышение качества обучения, особое место занимает проверка и оценивание достигнутых результатов на протяжении занятия. Для технических специальностей ставится одна из важнейших задач - умение читать и разрабатывать чертежи.

Овладение опытом организации предлагаемой методики может стать основой для проведения подобных мероприятий по смежным дисциплинам «Метрология и стандартизация», «Техническая механика, а также может способствовать повышению мотивации студентов при изучении курса электротехнических дисциплин.

Все элементы методической разработки имеют логично-последовательное построение с учетом межпредметных связей.

МЕТОДИЧЕСКИЕ   РЕКОМЕНДАЦИИ   ПО   ОРГАНИЗАЦИИ

И   ПРОВЕДЕНИЮ   ОТКРЫТОГО   УЧЕБНОГО   ЗАНЯТИЯ

Предлагается расширенный план учебного занятия по теме «Деталирование сборочного чертежа». Практическая часть -  выполнение эскизов деталей по сборочному чертежу.

Актуализацию опорных знаний предлагается провести сначала в виде фронтального опроса по темам «Виды. Разрезы. Сечения. Резьба». После проведения фронтального опроса проводится комментарий по ответам обучающихся и заносятся балы в рейтинговую таблицу оценивания знаний (Приложение А).

При изложении   новой темы «Деталирование сборочного чертежа» обучающиеся должны закрепляют на практике материал, выполняя эскизы деталей в конспекте, а далее и при выполнении графической работы.

Изложение нового материала занимает важное место, выступает в качестве ведущего звена всего курса обучения и представляет собой способ изложения объемного теоретического материала, который обеспечивает целостность и законченность его восприятия студентами.

Предлагается применение   в процессе обучения мультимедийных видео презентаций, использование которых способствует формированию информационно-технологических знаний и умений на занятии. Мультимедийные технологии представляют    возможность   одновременно зрительного и слухового восприятия материала.  Таким образом, создание видео-презентаций мультимедийного ресурса в “Инженерной графике” значительно увеличивает скорость и качество усвоения материала, существенно усиливает практическую направленность в целом и повышает качество образования. Преподаватель объясняет новый материал, который вычерчивается на доске и изображается на экране в виде последовательного построения элементов контуров технических деталей в виде эскиза.

(Приложение В).

Закрепление нового материала проводится   как самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным заданиям – эскизы контуров технических деталей по сборочному чертежу. Студенты должны прочесть и определить по сборочному чертежу контуры детали, ее размеры, смежные размеры с другими сопрокасающимися деталями.  После времени, отведенного для выполнения эскизов деталей, преподаватель проверяет работы обучающихся, выставляя оценки в рейтинговую таблицу оценивания.

После выполнения самостоятельной работы по выполнению эскиза детали преподаватель заносит балы в рейтинговую таблицу оценивания.

Подведение итогов занятия проводится преподавателем, оценивая ответы обучающихся по всем этапам занятия.

В заключительном слове преподаватель комментирует   весь ход

занятия и акцентирует внимание студентов о размещении теоретического материала и видео-презентаций на    сайте техникума

Домашним заданием по дисциплине является:

-  изучение теоретического материала, размещенного на сайте техникума;

-  умение читать сборочные чертежи и определять виды для выполнения эскизов указанных деталей, необходимых для вычерчивания;

-   выполнение графической части задания в виде эскизов технических деталей по индивидуальным заданиям;

-   оформление эскизов деталей размерами и основной надписью чертежа.

Литература:

- Хаскин А.М. Черчение. – Киев: Высшая школа, –

447 с.

- Боголюбов С.К., Воинов А.В. Черчение. –

М.: Машиностроение, 2019. – 303 с.

- Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу

черчения. – М.: Высшая школа, 2021. – 368 с.

- Миронова Р.С.. Сборник заданий по черчени., М.:

Высшая школа, 2014. – 264 с.

Интернет-источники

1  сайт  техникума  gtdongnu@mail.ru

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ

| 1. Организационная часть | 2 минуты |
| --- | --- |
| 2.Ознакомление студентов с темой, начальной целью и планом занятия | 2 минуты |
| 3. Мотивация познавательной деятельности студентов | 3 минуты |
| 4. Актуализация опорных знаний. | 13 минут |
| 5. Изложение нового теоретического материала по теме «Деталирование сборочного чертежа» | 35 минут |
| 6. Выполнение графической работы № 9 «Эскизы технических деталей» | 30 минут |
| 7. Подведение итогов занятия | 3 минуты |
| 8. Домашнее задание | 2 минуты |

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Группа   - 1ЗЧС-24    20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»

Количество студентов – 25, присутствовали -    22 студента

Дата         25.11.2025г.

Занятие  № 31

Тема: Деталирование сборочного чертежа. Выполнение эскизов деталей по сборочному чертежу. Выполнение графической работы № 8 «Эскизы технических деталей по сборочному чертежу».

Цель занятия:

Методическая: усовершенствование методики проведения практического занятия с элементами инновационных компьютерных технологий для изложения нового теоретического материала и самостоятельной работы по выполнению эскизов технических деталей.

Дидактическая: усвоение новых знаний, систематизация и обобщение полученных ранее знаний по темам: «Виды. Разрезы. Сечения. Резьба», выявление уровня усвоения знаний и умений обучающихся по этим темам. Развитие познавательных и профессиональных интересов студентов.

Развивающая: способствовать развитию мышления на сообразительность, пространственное воображение, познавательную активность, умение читать чертежи, умение применять теоретические знания на практике при выполнении эскизов деталей, курсовых и дипломного проектов.

Воспитательная: формирование заинтересованности и ответственности к учебе, уважение к выбранной профессии, формирование инженерного мировозрения и применение теоретических знаний на производственной практике.

Вид занятия: комбинированное онлайн-занятие.

Тип занятия: практическое с элементами теории, контроля и систематизации знаний, использованием компьютерных мультимедийных технологий обучения при изложении нового материала.

Форма и методы проведения занятия: практическое интегрированное, занятие с репродуктивными элементами:

фронтальный опрос, экспресс-опрос с использованием видео-презентаций;

изложение нового теоретического материала по теме «Деталирование сборочного чертежа» с использованием видео-презентации;

выполнение самостоятельной работы по выполнению эскизов деталей.

Межпредметные связи:

Обеспечивающие: техническая механика (тема «Механические передачи»).

Обеспечиваемые: метрология и стандартизация (ЕСКД- оформление конструкторской документации), работа по специальности.

Технические средства обучения: ПК, мультимедийный проектор

Оборудование: рабочие места с чертёжными досками, плакаты, чертёжные инструменты.

Методическое обеспечение:

- Учебная программа ФГОС

- Рабочая учебная программа

- Методическая разработка занятия

- Приложения:

- презентация – фронтальный опрос по темам

«Виды. Разрезы. Сечения. Резьба»,»

- видео-презентация «Деталирование сборочного чертежа»;

5           - Рейтинговая таблица оценивания

Литература:

1  Хаскин А.М. Черчение. – Киев: Высшая школа, 2019. –

447 с.

2  Боголюбов С.К., Воинов А.В. Черчение. –

М.: Машиностроение, 2016. – 303 с.

3   Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу

черчения. – М.: Высшая школа, 2015. – 368 с.

4 Боголюбов С.К. Задачник по  черчению.- М.:Высшая школа,2019. – 176 с.

СОДЕРЖАНИЕ  И  ХОД  ЗАНЯТИЯ

1. Организационный момент

  - Приветствие студентов

  - Проверка готовности к занятию студентов.

2. Ознакомление студентов с темой и учебными целями занятия

Сегодня мы познакомимся с интереснейшей темой раздела сборочных чертежей и деталирования. И так, внимание на экран.

Тема нашего занятия «Деталирование сборочного чертежа». Сегодня мы тоже попробуем с вами выполнить эскизы деталей по готовому сборочному чертежу и приступим к выполнению графической работы №8 «Эскизы технических деталей».

И так, запишем в конспект тему занятия: «Сопряжения углов и дуг». Выполнение графической работы № 8 «Деталирование сборочного чертежа. Выполнение эскизов технических деталей».

Эта новая для вас тема включает в себя все те знания и навыки, которые мы изучили и применяли при выполнении предыдущих упражнений. Поэтому перед тем, как изложить новый материал, сначала проверим ваши знания по ранее изученному материалу. А результаты ваших ответов будут заноситься в карту результативности. И так, внимание на экран!

3.Актуализация опорных знаний студентов

3.1 Фронтальный опрос по усвоению предыдущих тем

А  сейчас мы с вами проведём  опрос  по  предыдущим  темам:  «Виды. Разрезы. Сечения. Резьба» и «Сборочный чертеж»

(Фронтальный  опрос проводится  с  использованием   видео-презентации

Вопросы:

- Что  называется  видом?  Назовите  основные  виды?

Предполагаемый ответ-

Видом называется изображение  видимой части предмета:

Вид спереди, вид сзади, вид слева, вид справа, вид сверху и вид снизу.

- Что  такое  разрез?  Для  чего  предусмотрены  разрезы?

Предполагаемый ответ-

Разрез - мысленное  рассечение  детали  для  выявления её внутренного  строения.

3. Как подразделяются разрезы в зависимости количества  секущих плоскостей?

Предполагаемый ответ-

Разрезы  подразделяются  на  простые  и  сложные. Простые образованы   одной  секущей плоскостью. Сложные образованы двумя и более секущими плоскостями.

- Как классификацируются  простые  разрезы?

Предполагаемый ответ-

Простые разрезы  бывают вертикальними фронтальними,

вертикальними профильными и горизонтальними.

- Какие  разрезы  называются  вертикальными?

Предполагаемый ответ-

Вертикальными  называют  разрезы, образованные  вертикальними

секущими  плоскостями.

- Какие  разрезы  называются  горизонтальными?

Предполагаемый ответ-

Горизонтальными  называют  разрезы, образованные   горизонтальными  секущими  плоскостями.

- Какие   разрезы   называют   местными  и  когда  их применяют?

Предполагаемый ответ-

Это один из простых разрезов , выполненный на одной части детали,

которая ограничена тонкой волнистой линией.

8   В  каких  случаях  применяют  соединение  части  вида  с  частью  разреза?

Предполагаемый ответ-

На  чертежах  симметричных   деталей или при необходимости

показа какой либо части детали в разрезе.

- Какие  разрезы  называются  сложными?

Предполагаемый ответ-

Разрезы, образованные  двумя  и болем  секущими  плоскостями.

10   Какой  разрез  называется   ступенчатым?

Предполагаемый ответ-

Сложный разрез, образованный параллельными секущими плоскостями.

11   Какой  разрез  называется   ломаным?

Предполагаемый ответ-

Сложный разрез, образованный секущими плоскостями,

расположенными  под  углом   к  друг другу.

12   Что такое эскиз детали?

Предполагаемый ответ-

Эскиз – это чертёж, выполненный от «руки» и на «глаз» на бумаге в клетку

при соблюдении пропорциональности всех элементов формы детали, с

применением необходимых разрезов и сечений.

13.   Какие размеры наносятся на эскизах   деталей?

Предполагаемый ответ-

На эскизах деталей наносятся действительные размеры.

(После проведения опрос-разминки преподаватель проводит

комментарий по ответам обучающихся и заносит балы в

рейтинговую таблицу оценивания знаний)

14. Давайте вспомним что такое сборочный чертеж?

Предполагаемый ответ-

Сборочным чертежом называют конструкторский документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля.

15. Какой чертеж называется чертежем общего вида?

Предполагаемый ответ-

Чертеж общего вида – документ, определяющий конструкцию

изделия, взаимодействие его основных составных частей и

поясняющий принцип работы изделия.

16. Какие три задачи   должны решать изображения сборочного чертежа?

Предполагаемый ответ-

а) показывать взаимосвязь составных частей изделия, заявленных в спецификации;

б) обеспечивать возможность простановки на чертеже необходимых для сборочного чертежа размеров;

в) обеспечивать возможность простановки номеров позиций всех составных частей изделия, заявленных в спецификации.

17.  Какие размеры проставляются на сборочном чертеже?

Предполагаемый ответ-

габаритные, присоединительные, установочные, исполнительные

и справочные.

18.  Что входит в понятие Прочитать сборочный чертеж?

Предполагаемый ответ-

- Прочитать сборочный чертеж - значит суметь определить (представить) назначение, устройство, принцип сборки и разборки изображенного на чертеже изделия, а также конструкцию (форму основных поверхностей) его деталей.

19.   Какая последовательность прочтения сборочного чертежа?

При ответах на данный вопрос участвуем все по этапам изучения сборочного чертежа. Какое действие первое?

Предполагаемые ответы -

-  1- е действие. Определить, какое изделие (его наименование и назначение) изображено на данном сборочном чертеже. Наименование изделия дается в соответствующей графе основной надписи чертежа. В общих чертах оно раскрывает и назначение детали.

-  2- е действие. Ознакомиться с изображениями сборочного чертежа в целом, т.е. уяснить, какие виды, разрезы, сечения и выносные элементы даны на чертеже и каково назначение каждого из них.

-  3- е действие. Уяснить устройство изображенного изделия, т.е. из каких основных частей (деталей, сборочных единиц) данное изделие состоит, их взаимное положение, способы соединения и назначение каждого из них. Для этого необходимо последовательно рассмотреть спецификацию сборочного чертежа и изображения соответствующих деталей.

- 4 - е действие.  Выяснить принцип работы изделия (каким образом данное изделие осуществляет свое назначение).

- 5-- е действие.   По чертежу продумать процесс сборки и разборки изделия. В результате проведения этих операций должно сложиться полное представление о назначении, устройстве и принципе работы изделия.

И так мы с вами повторили материал и приступаем к изучение темы «Деталирование сборочного чертежа».

4.Изложение нового материала.

Деталированием называют выполнение рабочих чертежей или эскизов деталей изделия по сборочному чертежу.

Рабочие чертежи и эскизы деталей - это чертежи, содержащие изображения деталей и необходимые данные для изготовления и контроля. Приступая к деталированию сборочного чертежа, нужно его прочитать, придерживаясь той последовательности, которую мы уже с вами повторили.

Выполнение чертежей и эскизов деталей проводится по операциям.

Процесс деталирования при этом состоит из двух этапов:

1) подготовительный этап - уяснение формы детали, выбор главного изображения, количества изображений, масштаба чертежа;

2) собственно выполнение чертежа или эскиза детали.

1-я операция. Выбрать деталь, для которой будет составляться рабочий чертеж, определив по спецификации ее наименование. Начинать следует с выполнения чертежей наиболее значимых деталей.

2-я операция. Найти все изображения детали на сборочном чертеже, уяснить ее наружную и внутреннюю форму и определить габаритные размеры. Эта операция является наиболее важной. При ее выполнении следует понимать, что нельзя правильно выполнить чертеж детали, предварительно не уяснив вида поверхностей, которыми ограничены ее наружная и внутренняя формы. Поэтому при выполнении этой операции необходимо придерживаться следующей последовательности:

а) найти все изображения на сборочном чертеже, начиная с того изображения, к которому отнесена полка с номером позиции данной детали. При этом данная деталь мысленно как бы выделяется из всех остальных. Поэтому на рисунках в примере деталировки изображения соответствующих деталей выделены сплошной основной линией, в то время как остальные показаны тонкой;

б) представляя все изображения детали и учитывая способ соединения ее с другими изделиями, определить виды поверхностей, ограничивающих наружную и внутреннюю формы детали, и. на основании этого, представить ее конструкцию;

в) деталирование предохранительного клапана следует начать с выполнения чертежа корпуса как наиболее значимой детали, затем составить чертежи остальных деталей по мере убывания их степени сложности.

3-я операция. Выбрать главное изображение.

4-я операция. Наметить необходимое количество изображений.

5-я операция. Выбрать масштаб изображения по ГОСТ 2.302-68. Масштаб для вычерчивания эскиза детали выбирается в зависимости от сложности ее

формы и размеров. При выполнении эскизов деталей масштаб не учитывается, но пропорциональность всех элементов детали должна обязательно соблюдаться. Размеры на эскизах проставляются действительные.

Рассмотрим, как определить размеры детали по сборочному чертежу.

Для того чтобы определить истинные размеры деталей, пользуются графиком пропорционального масштаба , который выполняют на бумаге в клетку. Для этого строят координатные оси z и x. На оси x от центра пересечения осей О откладывают размер20 мм(внутренний диаметр втулки), измеренный циркулем по чертежу, а на оси z – размер, указанный на чертеже, -24мм.Проведя из найденных точек линии, параллельные осям x и z, определим точку А, через которую пройдет прямой луч, выходящий из точки О. Определяя размеры по графику, можно перейти от масштаба данного чертежа к масштабу1:1.

6-я операция. Выбрать по ГОСТ 2.301-68 необходимый формат листа в клетку или миллиметровки для эскиза данной детали.

7-я операция. Приступить к построению изображений данной детали тонкими линиями, строго соблюдая ГОСТ 2.305-2008. Следует отметить, что главное изображение отдельной детали может и не совпадать с расположением этой детали на главном изображении сборочного чертежа.

8-я операция. Нанести выносные и размерные линии в соответствии с ГОСТ 2.307-68.

9-я операция. Определить на сборочном чертеже размеры детали и проставить их на эскизе с учетом требований ГОСТ 2.307-68, ГОСТ 872481, ГОСТ 6357-81. Особое внимание при вписывании размеров обращают на сопрягаемые размеры, т.е. на те размеры соединяемых деталей, номинальные значения которых являются одинаковыми. Во избежание ошибок целесообразно их вписывать в первую очередь, последовательно на всех чертежах сопрягаемых деталей.

10-я операция. Нанести штриховку согласно ГОСТ 2.306-68.

11-я операция. Проверить эскиз детали, внеся необходимые исправления.

12-я операция. Заполнить основную надпись.

13-я операция. Закончив эскиз одной детали, в той же последовательности приступить к выполнению эскиза другой детали.

Последовательность выполнения эскизов деталей

А теперь рассмотрим последовательность выполнения эскизов деталей по сборочному чертежу:

Эскиз детали по сборочному чертежу рекомендуется выполнять в следующей последовательности (оформлять как отдельный документ):

1) нанести на поле эскиза рамку, основную надпись;

2) произвести компоновку чертежного поля;

3) провести базовые и осевые линии изображений, начиная с главного;

4) выполнить изображения детали тонкими линиями. В местах, где будут размещены разрезы, линии видимого контура (перед секущей плоскостью) не проводят;

5) выполнить необходимые разрезы и сечения;

6) нанести выносные и размерные линии, знаки диаметра, радиуса, уклона, конусности и т.п.;

7) проставить размерные числа;

8) выполнить требуемые надписи, таблицы и т.п.;

9) выполнить штриховку на разрезах и сечениях;

11) удалить вспомогательные линии;

12) проверить эскиз;

13) обвести эскиз детали линиями требуемой толщины;

14) заполнить основную надпись, указав марку материала, из которого изготовлена деталь и ГОСТ на нее;

15) вторично проверить выполненный эскиз.

Главным изображением может быть вид, разрез или вид с разрезом. Положение главного изображения детали на эскизе может и не соответствовать расположению детали, обрабатываемой на токарном станке, представляющей собой сочетание поверхностей вращения: оси, втулки, валы и т.д.). Их изображают так, чтобы их ось была горизонтальна. Штампованные детали помещают на главном изображении соответственно их положению при штамповке. Детали, заготовки которых получают литьем, располагать так, как они находятся в изделии или в процессе разметки на разметочной плите. При этом основная обработанная плоскость детали чаще всего занимает горизонтальное положение;

Количество и характер изображений детали на эскизе детали могут соответствовать или не соответствовать количеству изображений на сборочном чертеже. Начинать следует с определения необходимого (наименьшего) количества изображений каждой детали.

Все виды. Разрезы, сечения и другие изображения выполняются по рекомендациям ГОСТ 2.302 – 81 ЕСКД. Чем сложнее форма, тем больше разных контурных и размерных линий будет на эскизе, поэтому подобное изображение деталей следует вычерчивать в более крупном виде

Небольшие проточки, углубления, выступы и т. п. желательно изображать в виде выносных элементов в большом увеличенном виде.

Все рабочие эскизы деталей обязательно выполняются на листах бумаги в клетку или миллиметровке форматов А3 или А4. Для полного представления о форме детали на эскизе нужно вычертить фронтальный разрез, вид слева и вид сверху.

Перед выполнением эскизов деталей необходимо изучить выданный сборочный чертеж и спецификацию.

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. Закрепление нового  материала выполнением графической работа № 8 «Эскизы технической детали по сборочному чертежу».

А вот теперь мы закрепим новый материал и выполним в тонких линиях эскиз технической детали. Но чтобы верно выполнить эскиз, сначала его необходимо прочесть и выяснить, какие сопряжения необходимо выполнить, какое принять решение для построения. Поэтому давайте запишем последовательность выполнения эскиза детали:

Эскиз детали по сборочному чертежу рекомендуется выполнять в следующей последовательности (оформлять как отдельный документ):

1) нанести на поле эскиза рамку, основную надпись;

2) произвести компоновку чертежного поля;

3) провести базовые и осевые линии изображений, начиная с главного;

4) выполнить изображения детали тонкими линиями. В местах, где будут размещены разрезы, линии видимого контура (перед секущей плоскостью) не проводят;

5) выполнить необходимые разрезы и сечения;

6) нанести выносные и размерные линии, знаки диаметра, радиуса, уклона, конусности и т.п.;

7) проставить размерные числа;

8) выполнить требуемые надписи, таблицы и т.п.;

9) выполнить штриховку на разрезах и сечениях;

11) удалить вспомогательные линии;

12) проверить эскиз;

13) обвести эскиз детали линиями требуемой толщины;

14) заполнить основную надпись, указав марку материала, из которого изготовлена деталь и ГОСТ на нее;

15) вторично проверить выполненный эскиз.

Вот теперь приступаем к выполнению эскиза детали № 1 по сборочному чертежу.

Выставляю вам сборочный чертеж. Выполняем эскиз детали № 1 – Корпус.

4.4.Оценивание  работы обучающихся с занесением баллов  в  рейтинговую таблицу

По истечение времени преподаватель проверяет объем выполнения графической работа № 8 «Эскизы технической детали». Баллы заносит в рейтинговую таблицу. Пока обучающиеся заканчивают выполнение самостоятельной работы, преподаватель подсчитывает средний полученный балл для всех студентов.

4.5.  Заключительное слово преподавателя

Преподаватель дает комментарий относительно итогов занятия и относительно полученных оценок за занятие.

Напоминание о размещении теоретического материала на сайте техникума

4.6.   Домашнее задание:

1 Выучить новый материал по теме «Деталирование сборочного чертежа».

2 Выполнить графическую работу № 8 «Эскизы двух технических деталей по сборочному чертежу».

3 Нанести размеры и оформить основную надпись.

4. Выполненные эскизы сфотографировать и выслать на проверку в мессенджер.

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель занятия – подготовка к профессиональной деятельности творчески мыслящих, предприимчивых, технически грамотных и инициативных людей, способных найти свое место в обществе.

Одним из важнейших условий успешного освоения, быстрого внедрения и рационального использования новой техники является умение специалистов выполнять и читать чертежи, эскизы, схемы и другую техническую документацию. Дисциплина «Инженерная графика» в системе технического образования входит в ряд базовых профессиональных дисциплин.

Сегодня все более востребованными становятся компетентные специалисты, способные быстро адаптироваться в новых динамичных социально-экономических условиях. Работодатели все чаще заинтересованы в квалификации   и компетентности сотрудников, в их способности работать в группе, инициативности, умении успешно справляться с различными жизненными и профессиональными ситуациями.

Для технических специальностей ставится одна из важнейших задач - умение читать и разрабатывать чертежи, которые являются мощным инструментом в реализации методов преподавания инженерной графики.  Таким образом, наши выпускники должны уметь работать с инженерными чертежами и чертежно-конструкторской документацией.

Целью изучения дисциплины «Инженерная графика» является формирование представлений о системе ЕСКД, умение оформлять и выполнять конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию.

Сейчас широко используются компьютерные технологии обучения. Благодаря этому устраняются проблемы: дефицит времени, отведенного на изучение дисциплины согласно учебному плану; перегрузка студентов информацией и сокращается количество времени для усвоения материала, предусмотренного рабочей программой. На современном этапе развития нашего общества как никогда возросла социальная потребность в нестандартно мыслящих личностях. в творческой активности специалиста и развитом мышлении, в умении конструировать, оценивать, ремонтировать и рационализировать технику.  Решение этих проблем во многом зависит от содержания и технологии обучения будущих специалистов в системе среднего специального образования, а в частности преподавания дисциплины “Инженерная графика”. Однако, просто словесное изложение имеет ряд недостатков. Один из них заключается в том, что такое изложение приучает к пассивному восприятию изучаемого материала.

Применение на занятиях мультимедийных видео-презентаций позволяет повысить мотивацию обучения, обеспечить познавательную деятельность на занятии каждого студента, нагляднее и продуктивнее использовать время изложения нового материала, обеспечить профессиональную направленность учебы и умение применять полученные знания в практической деятельности.

Во время занятия проводится углубленный фронтальный  опрос  по  ранее  изученным  темам  с  использованием  презентаций, практическое закрепление  теоретических знаний методом выполнения построений в конспекте и выполнения графической работы № 8. Среди проблем, решение которых влияет на повышение качества обучения, особое место занимает проверка и оценивание достигнутых результатов на протяжении занятия.

Данная методика дает возможность обучающимся в полной мере применять теоретические знания и практические навыки по чтению и выполнению чертежей и эскизов деталей, при дальнейшем изучении специальных дисциплин, выполнении курсовых и дипломных проектов и во время  работы на предприятии.

Специалист высшей категории,

преподаватель-методист

Горловского техникума

(филиал) ФГБОУ ВО «Донецкий

государственный университет»                                     Н.К.Пинчук

Приложение А

Рейтинговая  таблица  оценивания

| №п/п | Ф.И.О. | Эскиз детали | Фронт. опрос | Самост. .работа | Экспресс-опрос | Итоговая оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |