ВФ ГАПОУ СО «БТА»

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов;

ремонт отдельных деталей и узлов

МДК.03.02.  Технологические процессы ремонтного производства

Методические указания по подготовке,

выполнению и защите контрольной работы

для студентов заочной формы обучения

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства

Г. Вольск, 2019 г

РАССМОТРЕНО

на заседании цикловой комиссии

специальных технических дисциплин

Председатель цикловой комиссии ____________

Протокол №_____от «__»_________2019 г.

Составил: Логинова Н.Е. – преподаватель высшей квалификационной категории ВФ ГАПОУ СО «БТА»

Рецензент:

Методические указания разработаны на основании основной профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства и программы учебной дисциплины, предназначены для студентов заочной формы обучения.

Зарегистрировано №  ___   от «____»  _____________  201__ г.

Содержание

Введение……………………………………………………….……………         4

1. Цели и задачи МДК.03.02. Технологические процессы ремонтного производства…………………………………...…………………………….        5

2. Теоретическое содержание МДК.03.02………………………………… .       6

3. Основные требования, предъявляемые к контрольной работе………………………………………………………...........…………         9

4. Выбор варианта контрольной работы……………………...……………        9

5. Варианты контрольной работы……………………..……..…………….       10

6. Вопросы и тесты контрольной работы…..……………………………...       11

7. Информационное обеспечение обучения………………...……………..       17

Приложения

ВВЕДЕНИЕ

МДК.03.02. Технологические процессы ремонтного производства является частью программы ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДИАГНОСТИРОВАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-НЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ; РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ  ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 110809 Механизация сельского хозяйства в части освоения основного вида профессиональной деятельности.

Указания включают: теоретическое содержание МДК.03.02. Технологические процессы ремонтного производства; основные требования, предъявляемые к контрольной работе; порядок распределения вариантов контрольных работ; теоретические вопросы и тесты к каждому варианту; порядок защиты контрольной работы, методические указания для выполнения тестов и перечень рекомендуемой литературы.

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

Цели и задачи МДК.03.02. Технологические процессы ремонтного производства  – требования к результатам освоения.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями:

1. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и механизмов.

2. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники.

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, обкатки агрегатов и машин;

- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования.

уметь:

- подбирать ремонтные материалы проводить операции;

- выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные обкатку и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования.

знать:

- технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, гидравлических систем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм;

- технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе.

2. ТЕОРЕТИЧЕКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МДК.03.02

Тема 1. Производственные процессы ремонта машин.

Схема производственного процесса ремонта машин

Понятие о производственном и технологическом процессах ремонта машин. Технологические операции. Схема производственного процесса ремонта сложных машин.

Подготовка машин к ремонту. Предремонтное диагностирование, наружная очистка и мойка, порядок сдачи машин в ремонт. Технология разборки машин и сборочных единиц. Особенности разборки типичных соединений. Обеспечение сохранности деталей при разборке. Оборудование, приспособления и инструменты, применяемые при разборке.

Виды деталей, не подлежащих разукомплектованию при ремонте. [ДИ 5, стр. 69-81]

Тема 2 Дефектация соединений и деталей. Комплектование сборочных единиц.

Очистка деталей

Очистка узлов и деталей машин от коррозии, нагара и других загрязнений. Способы, оборудование, технологические процессы. Средства для очистки. Роль синтетических моющих, растворяюще-эмульгирующих  средств и органических растворителей, применяемых для очистки сборочных единиц и деталей.

Режим очистки. Определение качества очистки сборочных единиц и деталей. [ОИ 1, стр. 210-212, ДИ 5, стр. 81-85]

Дефектация соединений и деталей

Сущность и методы дефектации деталей машин. Магнитная дефектоскопия, капиллярный, ультразвуковой и электроиндукционный методы контроля. Дефектация типичных деталей и соединений.

Основные признаки выбраковки деталей. Экономическая эффективность дефектации. [ДИ 5, стр. 85-89]

Комплектование и сборка сборочных единиц

Понятие о комплектовании сборочных единиц машин. Особенности комплектования сборочных единиц и деталей. Селективный метод комплектования. Оформление дефектовочно-комплектовочной документации. Подготовка деталей к сборке. Сборка прессовых соединений, соединений с подшипниками качения, шестерен. Установка самоподвижных сальников.

Сборка соединений трубопроводов и резьбовых соединений. Герметизация плоских стыковочных соединений.

Статистическая и динамическая балансировки деталей и сборочных единиц. Обкатка, ее влияние на работоспособность и надежность сборочных единиц. Правила безопасности труда и пожарной безопасности при выполнении работ. [ДИ 5, стр. 89-94]

Тема 2.3. Окраска машин

Способы удаления старых лакокрасочных материалов. Подготовка поверхности к окраске. Подготовка лакокрасочных материалов. Грунтование. Шпатлевание. Нанесение лакокрасочного покрытия. Оборудование для окраски машин и технологическая оснастка. Способы окраски машин. Сушка окрашенных изделий. Противопожарные и санитарно-технические требования при окраске машин. [ДИ 5, стр. 95-99]

Тема 2.4. Восстановление деталей сваркой и наплавкой

Ручная сварка и наплавка деталей

Восстановление деталей сваркой, наплавкой, их применение при ремонте машин. Подготовка деталей к сварке, наплавке. Технология ручной дуговой сварки. Роль электродов в процессе сварки. Зависимость силы сварочного тока и диаметра электрода. Особенности сварки на постоянном и переменном токах прямой и обратной полярности. Газовая сварка и ее применение. Особенности сварки и наплавки деталей из чугуна. Способы сварки чугуна. Холодная, полугорячая и горячая сварка чугуна. Сварка деталей из алюминия и его сплавов. Преимущества и недостатки различных способов сварки. Пайка деталей. Область применение пайки, ее виды, типы припоев и флюсов. Особенности технологии пайки мягкими и твердыми припоями. Оборудование и инструменты для сварки, пайки и наплавки. Сравнительная технико-экономическая оценка различных способов ручной сварки и наплавки.

Правила безопасности труда и пожарной безопасности при ручной сварке и пайке. [ДИ 5, стр. 105-115]

Механизированные и контактные способы сварки и наплавки деталей

Автоматическая сварка и наплавка под слоем флюса. Цель восстановления деталей сваркой и наплавкой под слоем флюса. Материалы и оборудование, применяемые при автоматической сварке и наплавке. Технология и режимы сварки наплавки. Сварка и наплавка в срезе защитных газов, углекислого газа, водяного пара. Вибродуговая, электрошлаковая наплавки. Электроконтактная приварка стальной ленты. Электроконтактное напекание металлических порошков. Технико-экономический анализ различных механизированных способов наплавки и напекания, целесообразность их применения. Правила безопасности труда и пожарной безопасности при выполнении работ. [ДИ 5, стр. 115-125]

Тема 2.5. Электролитическое наращивание деталей. Восстановление деталей полимерными материалами

Цель наращивания слоя металла на изношенную поверхность детали. Технологический процесс нанесения гальванических покрытий. Подготовка изношенных деталей к гальваническому покрытию. Обезжиривание деталей. Режим электролиза и применяемое оборудование. Железнение. Электролиты и ванны, применяемые при железнении. Вневанное железнение. Местное железнение. Хромирование. Струйное, проточное и электроконтактное хромирование. Применение данных способов  при восстановлении деталей

Контроль качества покрытий. Пути снижения затрат при восстановлении деталей различными способами наращивания. [ДИ 5, стр. 126-133]

Тема 2.6. Восстановление деталей пластическим деформированием. Слесарно-механические и электрические способы восстановления и упрочения деталей

Восстановление деталей пластическим деформированием.

Восстановление деталей пластической деформацией, ее назначение и область применения. Восстановление размеров деталей способом осаживания, вдавливания, раздачи, обжимки, вытяжки, накатки. Электромеханическая обработка.

Восстановление формы деталей способом пластического изгиба, местного поверхностного наклепа и нагрева. Контроль после правки. [ДИ 5, стр. 138-141]

Слесарно-механические и электрические способы восстановления деталей

Слесарная обработка деталей при восстановлении. Восстановление и ремонт резьбовых поверхностей. Заделка трещин фигурными вставками,

с помощью дополнительных элементов или замены изношенной части детали. Использование односторонне изношенных деталей.

Механическая обработка при ремонте и восстановлении деталей. Режимы резания при механической обработке наплавленных поверхностей: протачивание резцами, шлифовка, притирка, хонингование, протягивание. [ДИ 5, стр. 141-151]

Способы упрочения деталей

Электрические способы обработки деталей. Механическое упрочение деталей. Дробеструйный наклеп, раскатывание и обкатывание, алмазное выглаживание, выглаживание твердосплавным инструментом, ультразвуковое, термическое, химико-термическое, лазерное и электромеханическое упрочение деталей. Выбор рационального способа восстановления и упрочения деталей.

Правила безопасности труда и пожарной безопасности при выполнении работ. [ДИ 5, стр. 151-157]

Тема 2.7. Ремонт основных узлов и систем двигателя

Ремонт блоков, гильз и коленчатых валов

Техническая характеристика блоков и гильз. Типичные износы и повреждения блоков и гильз, способы их определения. Технические требования к дефектации. Технология восстановления сопрягаемых поверхностей и устранения трещин. Расточка и хонингование гильз, режим их обработки. Оборудование, применяемое при ремонте блоков и гильз. Контроль качества и экономическая эффективность ремонта блоков и гильз.

Основные дефекты и износы коленчатых валов, способы их определения. Технические требования к дефектации. Определение ремонтных размеров, шлифование коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Выбор режима шлифования. Полирование. Контроль качества ремонта коленчатых валов и их динамическая балансировка.

Правила безопасности труда при выполнении работ. [ОИ 1, стр. 248-256]

Ремонт шатунно-поршневого комплекта и механизма газораспределения

Типичные износы деталей шатунно-поршневого комплекта, способы их определения. Технические требования к дефектации. Технология восстановления поршневого пальца, втулки верхней головки шатуна, поршня. Комплектование и способы сборки шатунно-поршневого комплекта. Контроль качества ремонта.

Экономическая эффективность восстановления поршневых пальцев, шатунных и коренных подшипников.

Типичные износы и повреждения деталей механизма газораспределения, способы их определения.

Технические требования к дефектации. Технология ремонта головки цилиндров, клапанов, пружин клапанов, распределительных валов, валика коромысел, коромысел клапанов с втулками, толкателей клапанов с втулками. Порядок обработки клапанных гнезд. Сборка головки цилиндров и притирка клапанов. Контроль качества притирки клапанов. Правила безопасности труда при выполнении работ. [ОИ 1, стр. 260-276]

Ремонт системы питания дизельных и карбюраторных двигателей

Типичные износы и повреждения деталей системы питания дизельных и карбюраторных двигателей, способы их определения.

Технические требования к дефектации деталей. Предремонтное диагностирование топливного насоса с регулятором.  Технология ремонта подкачивающего насоса. Испытание на приборе нагнетательного клапана и его седла

Проверка состояния плунжерной пары. Восстановление деталей регулятора топливного насоса. Сборка, обкатка, испытание и регулировка топливного насоса и регулятора.

Проверка и регулировка количества и равномерности подачи топлива. Определение угла начала впрыскивания топлива.

Проверка работы автоматической муфты опережения впрыскивания топлива. Ремонт, регулировка и испытание форсунок. Проверка пропускной способности фильтрующих элементов тонкой очистки.

Ремонт топливопроводов высокого давления. Дефекты деталей бензонасосов. Технические требования к дефектации деталей. Проверка технического состояния насоса на стенде. Основные дефекты деталей карбюраторов. Способы их определения и технология восстановления.

Проверка жиклеров и запорных клапанов карбюраторов с помощью приборов. Регулировка карбюратора. Ремонт баков и топливопроводов низкого давления.

Контроль качества ремонта бензонасоса и карбюратора. Влияние технического состояния и регулировки топливной аппаратуры на экономное расходование топлива. Правила безопасности труда и пожарной безопасности при выполнения работ. [ОИ 1, стр. 276-287]

Ремонт смазочной системы и системы охлаждения.

Типичные износы и повреждения деталей смазочной системы и системы охлаждения, способы их определения. Технические требования на дефектацию деталей. Предремонтное диагностирование и технология ремонта масляных насосов. Технические условия ремонта. Сборка, обкатка и испытание насосов на стенде.

Очистка фильтрующих элементов грубой очистки масла и проверка их на пропускную способность. Восстановление нормальной работы реактивной масляной центрифуги. Сборка, испытание и регулировка центрифуг на стенде. Ремонт водяных насосов и вентиляторов. Статистическая балансировка вентиляторов

Испытание и ремонт водяных радиаторов и термостатов. Ремонт масляных радиаторов. Контроль качества ремонта. Пути снижения затрат на ремонт насосов. [ОИ 1, стр. 298-302]

Ремонт автотракторного электрооборудования.

Типичные повреждения сборочных единиц и элементов автотракторного электрооборудования, степень износа подвижных соединений и устройств. Технические требования к дефектации. Технология ремонта типичных конструктивных элементов электрооборудования. Проверка работоспособности катушек зажигания (индукционных катушек), транзисторных коммутаторов, конденсаторов. Испытание свечей зажигания на герметичность.

Технические требования к ремонту сборочных единиц и элементов электрооборудования. Особенности сборки и регулировки сборочных единиц. Обкатка и испытание сборочных единиц и элементов электрооборудования.

Техническое обслуживание и проверка технического состояния аккумуляторных батарей. Неисправности аккумуляторных батарей и особенности их устранения. Приготовление электролита и зарядка аккумуляторных батарей. Контроль качества ремонта. Оборудование, приспособления, приборы и инструменты, применяемые при ремонте аккумуляторных батарей. Хранение аккумуляторных батарей. Мероприятия по снижению стоимости ремонта электрооборудования.

Правила безопасности труда и пожарной безопасности при выполнении работ. [ОИ 1, стр. 287-298]

Тема 2.8. Сборка, обкатка и испытание двигателей

Сборка, обкатка и испытание двигателей

Подготовка деталей к сборке. Последовательность сборочных операций Установка коленчатого вала, гильз в блок, шатунно-поршневого комплекта шестерен механизма газораспределения, головки цилиндров, регулировка декомпрессора и зазоров в клапанах.

Цель обкатки и испытания двигателя. Технические требования на сборку, обкатку и испытание двигателя. Режимы и параметры обкатки и испытания двигателя. Испытание двигателя. Внешние признаки нормальной работы двигателя. Места прослушивания двигателя. Определение мощности, часового расхода топлива и экономичности двигателя (удельного расхода топлива) Контрольный осмотр после обкатки. Оборудование, приспособления и приборы, применяемые для испытания двигателя. Экономическая эффективность качества сборки и обкатки двигателя.

Правила безопасности труда при выполнении работ. [ОИ 1, стр. 302-309]

Тема 2.9. Ремонт рам, корпусных деталей, кабин, облицовки и оперения

Типичные неисправности рам, корпусных деталей, кабин, облицовки и оперения, способы их определения и технические требования к дефектации. Технология ремонта рам, корпусных деталей, кабин, облицовки и оперения. Контроль качества ремонта.

Экономическая эффективность применения пневмоприспособлений и шаблонов при ремонте рам, корпусных деталей, кабин, облицовки и оперения.

Правила безопасности труда при выполнении работ.  [ОИ 1, стр. 348-350, ДИ 5 стр. 237-342]

Тема 2.10. Ремонт деталей и сборочных единиц трансмиссии и ходовой части тракторов, комбайнов и автомобилей

Типичные неисправности шестерен, валов, подшипников, способы их определения. Технология восстановления валов, осей катков, ступиц, зубчатых колес. Технология ремонта деталей сцепления. Особенности разборки, сборки и регулировки сцепления. Основные возможные дефекты деталей тормозной системы и способы их устранения.

Ремонт деталей и механизмов переключения. Сборка коробок передач. Сборка, регулировка и обкатка заднего моста гусеничного трактора. Сборка заднего моста из комплектов.

Регулировка зацепления конических шестерен. Сборка ведущих мостов колесных тракторов. Регулировка тормозов и обкатка трансмиссии тракторов. Ремонт ходовой части гусеничных тракторов. Ремонт ходовой части колесных тракторов, комбайнов и автомобилей. Ремонт рессор и амортизаторов, рулевых механизмов, передних мостов автомобилей и тракторов. Ремонт покрышек и камер. Контроль качества ремонта. Оборудование, приспособления и инструмент, используемые при ремонте. Правила безопасности труда при выполнении работ. [ОИ 1, стр. 309-320]

Тема 2.11. Ремонт гидравлических систем

Характерные неисправности агрегатов гидравлических систем, их внешние признаки, способы и средства определения. Способы и средства определения износа и типичных повреждений деталей, технические требования к дефектации. Предремонтное диагностирование агрегатов гидравлических систем. Ремонт насосов. Восстановление корпусов, втулок, подшипников и поджимных обойм. Ремонт шестерен. Сборка, обкатка и испытание насосов.

Ремонт гидрораспределителя. Восстановление золотников и клапанов, механизма автоматического возврата и фиксации золотника. Сборка, регулировка к испытание гидрораспределителя. Ремонт и испытание гидроцилиндров, гидравлических догружателей ведущих колес, гидроусилителей рулевого управления. Ремонт гидросистемы управления трансмиссией, шлангов высокого давления. Правила безопасности труда при выполнении работ. [ОИ 1, стр. 351-362]

Тема 2.12.  Сборка и обкатка тракторов и автомобилей

Студент должен знать: технологию сборки и обкатки тракторов и автомобилей.

Подготовка деталей к сборке. Технологические особенности сборки коробок передач, ведущих мостов, карданных валов, передних мостов и ходовой части машин. Цель обкатки агрегатов шасси, режим и применяемое оборудование. Требования, предъявляемые к агрегатам, поступившим на сборку машин. Технологическая последовательность сборки колесной и гусеничной машины.

Подготовка машин к обкатке. Проверка работы агрегатов и систем. Выполнение центровочно-регулировочных работ. Обкатка тракторов и автомобилей. Контрольный осмотр машин после обкатки и устранение неисправностей.

Оборудование, приспособления и инструмент, применяемые при ремонте Правила приема машин из ремонта. Документация на отремонтированную машину.

Правила безопасности труда при выполнении работ. [ОИ 1, стр. 362-369]

Тема 2.13. Ремонт сельскохозяйственных машин

Ремонт почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин

Типичные повреждения и неисправности рабочих органов почвообрабатывающих, посевных и    посадочных машин. Технические требования к дефектации деталей машин. Технология восстановления деталей и сборочных единиц рабочих органов, технические требования к их ремонту. Особенности сборки и регулировки отдельных механизмов и аппаратов машин. Сравнительная технико-экономическая оценка технологических процессов восстановления рабочих органов (деталей). Контроль качества ремонта деталей, сборочных единиц рабочих органов и машин в целом. Правила безопасности труда при выполнении работ. [ОИ 1, стр. 369-382]

Ремонт зерноуборочных, свеклоуборочных, силосоуборочных, карто-фелеуборочных комбайнов и машин

Предремонтная дефектация комбайнов и уборочных машин. Технология ремонта сборочных единиц и деталей. Ремонт жаток и подборщиков, мотовила, каркаса наклонной камеры, молотильного аппарата. Статическая и динамическая балансировка барабана. Ремонт сепарирующих устройств, соломотрясов, грохота и решет. Технические требования к  дефектации деталей комбайна. Общие требования к сборке зерноуборочных, свеклоуборочных, силосоуборочных, картофелеуборочных комбайнов и машин. Проведение регулировочных работ. Подготовка к обкатке и обкатка комбайнов. Способы контроля качества ремонта. Приемо-сдаточные испытания отремонтированных комбайнов и уборочных машин.

Правила безопасности труда при выполнении работ. [ОИ 1, стр. 387-412]

Тема 2.14. Ремонт мелиоративных машин

Типичные повреждения и неисправности рабочих органов мелиоративных машин. Технические требования к дефектации деталей машин для прокладки открытых каналов, планировки дна и откосов каналов, машин для устройства антифильтрационных экранов оросительных каналов, закрытого горизонтального дренажа и других. Особенности ремонта машин для подготовки земель к освоению и культурно-технических работ, машин и установок для орошения сельскохозяйственных культур.

Общие требования к сборке мелиоративных машин. Способы контроля качества ремонта. Приемо-сдаточные испытания отремонтированных машин,

Правила безопасности труда при выполнении работ. [ДИ 5, стр. 322-323]

Тема 2.15. Ремонт машин и оборудования животноводческих ферм и комплексов.

Студент должен знать: технологию ремонта машин и оборудования животноводческих ферм. Характерные неисправности механизмов и оборудования системы водоснабжения, кормоприготовительных машин, навозоуборочных устройств, комплекса машин для машинного доения коров и первичной обработки молока, стригальных агрегатов. Способы устранения неисправностей. Технические требования к дефектации деталей и выбраковка технологического оборудования. Особенности ремонта и испытания оборудования животноводческих ферм и комплексов. Способы контроля качества ремонтных работ.

Правила безопасности труда при выполнении работ. [ДИ 5, стр. 315-322]

Тема 2.16. Планирование и организация технического обслуживания и ремонта машин

Планирование технического обслуживания и ремонта машин. Обеспечение запасными частями мастерских

Основы планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту машин. Значение плана-графика круглогодового ремонта и технического обслуживания для эффективного использования машин и деятельности ремонтно-обслуживающих предприятий.

Порядок сбора исходных данных и методика определения  количества ремонтов  и технического обслуживания машин. Определение общей годовой трудоемкости ремонтно-обслуживаюших работ. Определение объемов работ и их распределение между звеньями ремонтной сети. Методика составления годового плана ремонтных работ мастерской (пункта технического обслуживания) по объектам и трудовым затратам. Порядок составления графика загрузки мастерской, обеспечение запасными частями для своевременного и качественного технического обслуживания и ремонта машин. [ДИ 5, стр. 327-339]

Методы и формы организации технического обслуживания и ремонта машин

Условия, определяющие выбор метода и формы организации технического обслуживания и ремонта машин, их характеристика. Поточный и централизованный методы технического обслуживания. Служба технической диагностики. Профилактическая служба. Формы организации технического обслуживания (ремонта). Необезличенный, обезличенный и агрегатный методы ремонта. Непоточная и поточная формы организации производства. Специализация и кооперирование ремонтно-обслуживающего производства. Формы организации труда на ремонтно-обслуживающих предприятиях. Структура управления и производственная структура ремонтного предприятия. [ДИ 5, стр. 340-344]

Режим работы ремонтного предприятия и основные параметры производственного процесса

Режим работы ремонтной мастерской и пункта технического обслуживания- Фонды времени работы мастерской, оборудования и рабочего персонала. Основные параметры производственного процесса. [ДИ 5, стр. 347-351]

Расчет штатов, числа рабочих мест, основного оборудования и площадей ремонтного предприятия

Определение штата мастерской и планирование рабочих мест. Расчет оборудования и проектирование рабочих участков. Расчет площади рабочего места, участка, цеха, мастерской и пункта технического обслуживания. Определение количества передвижных постов ремонта и технического обслуживания машин. [ДИ 5, стр. 355-359]

Тема 2.17. Основы экономики ремонтно-обслуживающего производства

Основы экономики ремонтно-обслуживающего производства

Источники финансирования технического обслуживания и ремонта машин. Прейскурантная стоимость технического обслуживания и ремонта машин. Расчет себестоимости технического обслуживания и ремонта машин по элементам затрат. Пути снижения себестоимости. Технико-экономические показатели ремонтно-обслуживающих предприятий. Экономическая эффективность внедрения прогрессивных технологических процессов. Определение экономической эффективности запланированных мероприятий.

[ДИ 5, стр. 368-369]

Контроль качества технического обслуживания и ремонта машин

Система контроля качества технического обслуживания и ремонта машин. Средства, стадии и основная документация технического контроля и ремонта машин. Виды и причины брака. Состав и организация службы технического контроля. Права и обязанности работников службы контроля. Организация труда специалиста по техническому контролю. Управление качеством технического обслуживания и ремонта. Комплексная система управления качеством. Пути снижения брака при техническом обслуживании и ремонте машин. [ДИ 5, стр. 371-380]

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Контрольная работа является одним из основных видов самостоятельного изучения МДК. 03.02 Технологические процессы ремонтного производства.

Контрольная работа выполняется каждым студентом в соответствии  с индивидуальным заданием. Структура контрольной работы: 5 теоретических вопросов.

Контрольная работа выполняется на листах формата А4 или в ученической тетради в клетку.

Номера и наименование контрольных вопросов указываются в контрольной работе обязательно.

Все листы необходимо пронумеровать, на титульном листе в обязательном порядке указать номер зачетной книжки и своего варианта (Приложение 1).

Содержание контрольной работы должно быть изложено на 5-10 страницах машинописного текста, указаны ссылки на литературные источники.

Работа должна содержать список литературы, используемой при ее написании (Приложение 2).

Законченная контрольная работа, содержащая все требуемые элементы оформления, сдается для регистрации на заочное отделение не позднее двух недель до начала экзаменационной сессии. При защите студент излагает основные положения работы и отвечает на вопросы.

Контрольная работа, выполненная не в соответствии со своим вариантом, не будет зачтена.

4. ВЫБОР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант контрольной работы выбирается по двум последним цифрам шифра студента. Номера контрольных вопросов по каждому варианту определяют по таблице 1 на странице 17.

5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Таблица 1

Таблица распределения контрольных вопросов

по вариантам

| П Р Е Д П О С Л Е Д Н Я Я Ц И Ф Р А Ш И Ф Р А | ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА ШИФРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 0 | 1,10, 34,95, 110 | 2,11, 35,96, 110 | 3,12, 36,97, 109 | 4,13, 37,98, 109 | 5,14, 38,99, 110 | 6,15, 39,100 108 | 7,16, 40,70, 101 | 8,17, 41,71 102 | 9,18, 42,72 103 | 2,19, 43,73 104 |
|  | 1 | 3,20, 36,44, 105 | 4,21, 37,45, 106 | 5,22, 38,46 107 | 6,23, 41,47 108 | 7,24, 30,48 109 | 8,25, 35,49 110 | 1,26, 41,50 110 | 2,27, 35,51 109 | 9,28, 34,52 108 | 4,29, 43,53 107 |
|  | 2 | 5,30, 39,54 106 | 6,31, 46,55 105 | 7,32, 41,56 104 | 8,33, 47,57 103 | 1,22, 32,58 102 | 3,31, 44,59 101 | 3,30, 57,60 100 | 4,28, 51,61 99 | 5,30 51,62 98 | 6,27, 46,63 97 |
|  | 3 | 1,7, 26,46 96 | 2,8, 25,65 95 | 1,24, 51,66 95 | 2,35, 52,67 97 | 3,22, 49,68, 98 | 4,21, 39,69, 99 | 5,20, 50,70, 100 | 6,19, 41,71 101 | 7,17, 37,72 102 | 8,18, 57,73 103 |
|  | 4 | 1,4, 16,74, 104 | 2,15, 39,75, 105 | 3,14, 51,76 106 | 4,13, 41,77 107 | 5,12, 43,78 108 | 9,11, 52,79 109 | 9,10, 70,80 110 | 8,11, 50,81 109 | 1,12, 51,82 108 | 2,13, 63,83 107 |
|  | 5 | 3,14, 54,84 106 | 4,15, 55,85 105 | 5,16, 64,86 104 | 6,17, 66,87 103 | 7,18, 55,88 102 | 8,19, 49,89 101 | 1,20, 53,90 100 | 9,21, 61,91 99 | 3,22, 62,92 98 | 4,23, 69,93 97 |
|  | 6 | 3,9, 24,44 96 | 6,25, 45,65 95 | 7,29, 46,66 96 | 8,27, 47,67 97 | 1,29, 48,78 98 | 2,29, 49,77, 99 | 3,31, 50,80 100 | 4,30, 51,81 101 | 5,32, 52,82 102 | 6,33 53,84 103 |
|  | 7 | 7,10 54,84 104 | 8,11, 55,75 105 | 9,12, 56,89 106 | 2,13, 57,87 107 | 3,14, 58,88 108 | 4,15, 43,69 109 | 5,16, 44,60, 110 | 6,17, 47,61, 96 | 7,18, 53,72 95 | 8,19, 49,63 98 |
|  | 8 | 1,21, 45,64 97 | 9,22, 44,65 100 | 3,23, 47,66 101 | 4,24, 57,77 102 | 5,25, 40,68 103 | 6,26, 59,79 104 | 7,27, 43,70 105 | 8,28, 53,71 106 | 9,29, 50,72 107 | 2,30, 53,73 108 |
|  | 9 | 3,31, 51,74 109 | 4,32, 52,75 110 | 5,33, 58,76, 95 | 9,11, 40,77, 96 | 7,12, 43,78, 97 | 8,13, 50,79, 98 | 1,14, 60,80, 99 | 2,15, 63,81, 100 | 3,16, 64,82 101 | 9,17, 70,83, 102 |

6. ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Дайте определение производственного процесса и зарисуйте его схему.

2. Подготовка машин к ремонту.

3. Разборка машин.

4. Оборудование и оснастка для разборочных работ.

5. Очистка деталей.

6. Комплектование и сборка составных частей.

7. Технологический процесс окраски машин.

8. Способы ремонта и восстановления деталей.

9. Описать процесс газовой сварки.

10. Особенности сварки деталей из чугуна.

11. Особенности сварки деталей из алюминия и его сплавов.

12. Описать процесс автоматической сварки и наплавки под слоем флюса.

13. Восстановление деталей электролитическим покрытием.

14. Общие сведения о восстановлении деталей полимерными материалами.

15. Нанесение полимерных покрытий на изношенные детали.

16. Заделка трещин, пробоин и склеивание деталей полимерными материалами.

17. Восстановление деталей пластическим деформированием.

18. Заделка трещин фигурными вставками.

19. Режимы резания при механической обработке наплавленных поверхностей.

20. Общие сведения о механических и электрических способах обработке деталей.

21. Восстановление деталей электрическими методами обработки.

22. Механическое упрочнение восстанавливаемых деталей.

23. Выбор рационального способа восстановления изношенных деталей.

24. Сборка топливного насоса и регулятора.

25. Комплектование шатунно-поршневой группы.

26. Обкатка, испытание и регулирование топливного насоса с регулятором.

27. Характерные неисправности, ремонт и регулировки бензонасоса.

28. Порядок установка коленчатого вала.

29. Дефекты и технология ремонта  корпусных деталей.

30. Порядок сборки коробок передач.

31. Порядок сборки ведущих мостов колесных тракторов (на примере Т-150К).

32. Ремонт и восстановление опорных катков, поддерживающих роликов и направляющих колес.

33. Ремонт ходовой части колесных тракторов, комбайнов и автомобилей.

34. Порядок сборки гусеничных тракторов.

35. Порядок сборки тракторов типа МТЗ.

36. Порядок сборки автомобилей.

37. Подготовка машин к обкатке.

38. Ремонт типовых сборочных единиц и деталей сельскохозяйственных машин.

39. Неисправности и технология ремонта плугов.

40. Контроль сборки плуга после ремонта.

41. Контроль качества ремонта сеялок и сажалок.

42. Неисправности и ремонт жатки и подборщика комбайна.

43. Общие требования к сборке зерноуборочного комбайна.

44. Структура ремонтно-технических предприятий.

45. Обкатка машин и сборочных единиц. Опишите влияние обкатки на работоспособность и надежность машин.

46. Определение потребности машин в ремонтно-обслуживающих воздействиях.

47. Составление годового плана ремонтных работ и построение графика загрузки.

48. Методы и формы организации технического обслуживания.

49. Методы и формы организации ремонта машин.

50. Специализация и кооперирование ремонтного производства.

51. Режим работы предприятия и основные параметры производственного процесса.

52. Расчет штатов ремонтного производства.

53. Расчет числа рабочих мест, основного оборудования и площадей ремонтного предприятия .

54. Методы дефектации деталей и сборочных единиц при ремонте. Основные признаки выбраковки деталей.

55. Опишите основные технические требования к сборке машин, техническую характеристику оборудования и приспособлений. Выполнение центровочных работ.

56.Технология мойки сборочных единиц деталей. Перечислите моющие средства.

57. Восстановление деталей ручной сваркой.

58. Восстановление деталей пластической деформацией и тепловым способом.

59. Восстановление деталей вибродуговой наплавкой.

60. Восстановление деталей в среде защитных газов.

61. Восстановление деталей плазменной наплавкой.

62. Восстановление деталей электрошлаковой наплавкой.

63. Восстановление деталей электроконтактной наплавкой накепанием порошка.

64. Восстановление деталей железнением.

65. Формы организации труда на ремонтно-обслуживающих предприятиях.

66. Задачи, формы организации и виды контроля качества технического обслуживания и ремонта машин.

67. Восстановление деталей слесарными и механическими способами. Особенности механической обработки при ремонте.

68. Дефекты и технология ремонта блока двигателей.

69. Дефекты и технология ремонта гильз цилиндров.

70. Дефекты и технология ремонта коленчатого вала.

71. Технология ремонта деталей шатунно-поршневой группы двигателя.

72. Технология сборки шатунно-поршневой группы. Контроль качества сборки.

73. Технология ремонта деталей механизма газораспределения.

74. Характерные неисправности и технология ремонта деталей смазочной  системы.

75. Характерные неисправности и технология ремонта радиаторов, водяного насоса и вентилятора.

76. Неисправности и технология ремонта прецизионных пар топливной аппаратуры двигателей. Испытание прецизионных пар.

77. Неисправности и технология ремонта турбокомпрессоров и воздухоочистителей.

78. Неисправности, технология ремонта и испытание карбюраторов.

79. Особенности сборки, регулировки и испытание топливных насосов и регуляторов.

80. Характерные неисправности и технология ремонта генераторов переменного тока.

81. Неисправности и ремонт аккумуляторных батарей. Технология зарядки АКБ.

82. Характерные неисправности и технология ремонта стартеров, испытание на стенде.

83. Технология сборки двигателей.

84. Обкатка и испытание двигателей: цель, технология, режимы и применяемое оборудование.

85. Дефекты и технология ремонта рам тракторов и автомобилей.

86. Технология ремонта горизонтального шарнира трактора К-701.

87. Дефекты и технология ремонта корпусных чугунных деталей.

88. Дефекты и технология ремонта кабин и оперения.

89. Характерные неисправности и технология ремонта основных деталей трансмиссии.

90. Характерные неисправности и технология ремонта деталей сцепления. Регулировки сцепления.

91. Характерные неисправности и технология ремонта тормозов. Регулировка тормозов.

92. Характерные неисправности и технология ремонта рулевого управления.

93. Характерные неисправности и технология ремонта гидронасоса и шлангов высокого давления.

94. Характерные неисправности и технология ремонта гидрораспределителей и гидроцилиндров.

95. Характерные неисправности и технология ремонта гидроусилителей рулевого управления.

96. Испытание сборочных единиц гидросистемы трактора на стенде.

97. Особенности сборки трансмиссии и ходовой части гусеничного трактора.

98. Особенности сборки трансмиссии и ходовой части колесного трактора.

99. Технология, режимы обкатки и испытания трактора. Правила приема машин из ремонта.

100. Технология, режимы обкатки и испытания автомобиля.

101. Неисправности и технология ремонта рабочих органов почвообрабатывающих машин.

102. Неисправности и технология ремонта рабочих органов посевных и посадочных машин.

103. Неисправности и технология ремонта деталей режущего аппарата комбайна типа ДОН.

104. Неисправности и технология ремонта молотильного аппарата зернового комбайна (Енисей, ДОН).

105. Неисправности и технология ремонта передающих и сепарирующих устройств зерновых комбайнов.

106. Типичные неисправности и технология ремонта измельчительных  машин, дробилок.

107. Типичные неисправности и ремонт вакуум-насосов.

108. Правила ввода машин в эксплуатацию.

109. Правила списания машин.

110. Себестоимость технического обслуживания и текущего ремонта машин, ее элементы. Пути снижения себестоимости.

7. Информационное обеспечение обучения

Основные источники (ОИ)

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОИ 1 | Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве | В. В. Курчаткин | М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 464 с. |
| ОИ 2 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | В. М. Власов | М. : Издательский центр "Академия", 2007. - 480 с. |
| ОИ 3 | Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей | Ю. Т. Вишневедский | М. : Дашков и Ко, 2004. – 380 с. |
| ОИ 4 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Лабораторный практикум | В. М. Виноградов | М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 160 с. |
| ОИ 5 | Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. Организация хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта | И. С. Туревский | М. : ФОРУМ : ИНФРА – М, 2005. – 256 с. : ил. |

Дополнительные источники (ДИ)

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ДИ 1 | Техническое обслуживание и ремонт машин | Л. Ф. Баранов | Ростов н / Д : Феникс, 2001. – 416 с. – (Серия «Учебники XXI века»). |
| ДИ 2 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | В. В. Беднарский | Ростов н / Д : Феникс, 2005. – 448 с. – (Серия «СПО»). |
| ДИ 3 | Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | А. Н. Батищев | Издательский центр «Академия», 2008. – 448 с. |
| ДИ 4 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | В. М. Власов, | М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 480 с. |
| ДИ 5 | Техническое обслуживание и ремонт машин | И.Е. Ульман | М. :Агропромиздат, 1990. – 399с. |
| ДИ 6 | Методические рекомендации по выполнению курсового проекта |  |  |

Приложение 1

Образец оформления титульного листа

ВФ ГАПОУ СО «БТА»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного производства

специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства

Выполнил студент(ка)

заочной формы обучения

группы________________

__________________________________

№ зачетной книжки______

Г. Вольск, 2019

Приложение 1а

ВФ ГАПОУ СО «БТА»

Заочная форма обучения

Специальность ___________________________________________________

Группа ______________            Шифр_______________

Студент___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Контрольная работа № ____

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наименование дисциплины, МДК

Дата регистрации работы: ___________________

Заполненный бланк обязательно наклеивается на лицевую сторону обложки контрольной работы.

Приложение 2

Образец оформления списка литературы

Основная литература:

- Курчаткин, В. В. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве  [Текст] : учебник для нач.проф.образования / В. В. Курчаткин. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 464с.

- Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. Организация хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта [Текст] : И. С. Туревский. - М. : ФОРУМ : ИНФРА – М, 2005. – 256 с. : ил.

Дополнительная литература:

- Ульман, И. Е.Техническое обслуживание и ремонт машин   [Текст] : учебник  для СПО / И. Е. Ульман, Г. С. Игнатьев, В. А. Борисенко и др.; под. общ. ред. И. Е. Ульмана. - М. : Агропромиздат, 1990. - 399 с.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК